IMPIANTI DI RICEZIONE   DEI  PROGRAMMI   RADIOFONICI

E TELEVISIVI   IRRADIATI   DA   SATELLITI   A   BORDO   DEI VEICOLI RICREAZIONALI

L’eliminazione delle frontiere , la possibilità di elevate percorrenze ,la differenza di linguaggio  nei paesi visitati , unitamente alle esigenze comunicative degli utilizzatori dei veicoli ricreazionali hanno reso attuale la necessità di avere notizie fresche sulle condizioni meteo , sulla viabilità , sulla situazione a casa propria , e perché no , anche per vedere qualche film o le notizie su televideo .

Senza  dover  sborsare cifre esorbitanti per sistemi di puntamento automatico delle parabole verso i satelliti , ci sono ora a disposizione dei kit per la ricezione dei segnali radio e tv satellitari ,assai economici  , semplici da installare e da usare.

Ho acquistato di recente , facendomela spedire da una grande catena commerciale germanica di materiale elettronico , per la cifra di 99 Euri , una valigetta contenente :

- un ricevitore di ridottissime dimensioni , alimentabile a 220 v  c.a.  ed a 12 volt c.c.

- una parabola offset di soli 35 cm di diametro

- il sostegno per fissaggio a palo

- l’alimentatore per alimentare  il ricevitore a 220 v c.a.

- un braccio per il montaggio su superfici verticali

- cavo scart per il collegamento al TV

- 10 mt di cavo

- 2 spine coax per il cavo

- cavo per il collegamento all’accendino

- una solida base a ventosa per fissare la parabola sul tetto.

- Manuale istruzioni.

- Una piccola bussola

- Un LNB singolo ( funziona un solo satellite alla volta )

Montata la parabola sul balcone di casa , e collegatala ad un mini apparecchio televisivo a cristalli liquidi da 7 pollici  con dimensioni schermo programmabili ¾  o  16 /9 ,con l’aiuto della bussola

in una ventina di minuti sono riuscito a sintonizzare prima il satellite ASTRA , che trasmette in italiano solo il nazionale  tv RAI 1 , ma molti altri canali germanici sportivi e documentari , e poi

il satellite Hotbird , che ha il segnale leggermente più debole , e che trasmette i bouquet  RAI e Mediaset , programmi radio compresi , unitamente ad un gran numero di altri canali regionali italiani , il tutto senza schede da pagare.

Il ricevitore è ben progettato , perché oltre a due giochi (   tetris e campo minato ) , possiede una funzione assai utile : quando si ruota la parabola ( logicamente manualmente ) , alla ricezione del segnale del satellite prescelto , emette un tono acustico via via più acuto , più l’orientamento è esatto , permettendo così di localizzare il  satellite senza l’aiuto di una seconda persona.

Per rendere più rapida l’installazione , ho montato il perno della parabola su di una base magnetica

( di quelle che si trovano nei negozi di apparati per radioamatori) , così durante il viaggio ripongo parabola e cavo nel gavone sul tetto , e all’occorrenza , fatta aderire la base magnetica ad una piastra in ferro zincato rivettata sul ripiano d’alluminio del gavone , con l’aiuto della bussola e dell’elenco per la localizzazione che ho appositamente stilato  in pochi minuti possiamo avere le ultime notizie da casa.

L’assorbimento di corrente durante l’alimentazione a 12 v c.c. è di 150 mA in standby , e di 800 mA in funzione , che uniti all’assorbimento dell’apparecchio televisivo di altri 800 mA al massimo del volume , fanno 1,6 A , per un totale di 19,2 Watt , meno cioè di una delle lampadine ad incandescenza della plafoniera del bagno ( per chi ancora non le ha sostituite con le nuove a led ad alta luminosità ed ad assorbimento risibile ) .Quei 150 mA in standby , ( 1,8 Watt ) sono tranquillamnte eliminabili togliendo tensione all’apparato mentre non si usa : la memoria dei programmi non si cancella !.

Quotidianamente sperimentato nel nostro recentissimo ( siamo rientrati ierlaltro )  viaggio in Austria , Ungherìa , Slovacchia , Polonia , Germania , Cechia , di nuovo Germania ed Austria , ottenendo la sintonizzazione , una volta fattaci la mano , in una trentina di secondi , il kit passa senza problemi il collaudo .

Ed ora qualche notizia per i meno esperti in ricezione satellitare .

Sull’Equatore , a 36.000 Km da terra , orbita una serie di satelliti geostazionari , così chiamati perché rispetto alla superficie terrestre essi stanno fermi , dando così possibilità di puntare le parabole riceventi in maniera fissa ai tetti o ai muri delle case .

Il posizionamento sull’equatore permette al satellite di essere “ visto “ anche dalle parabole che stanno oltre l’equatore , in direzione del polo sud e di trasmettere ,per esempio , segnali  dal Congo ed essere ricevuti  in Germania e viceversa.

Da terra , tramite antenne trasmittenti , si inviano segnali televisivi e radiofonici verso i satelliti ,

che provvedono a rinviarli a terra opportunamente elaborati , dove vengono captati dalle parabole riceventi .Il satellite non è altro che uno specchio che , essendo lontano su nel cielo, viene visto da

punti diversi sulla terra.

Più una parabola è grande , più facilmente è in grado di captare  segnali  deboli , o attenuati da agenti atmosferici , in particolare il vento , o da permeabili ostacoli ( precipitazioni intense , qualche foglia d’albero ) ma una parabola grande è anche ingombrante e soggetta ad oscillazioni impressele

dai venti e viene utilizzata quindi in zone a bassa intensità di segnale e BEN fissata alle strutture destinate ad accoglierla.

Perché la nostra parabolina funzioni bene , è necessario che NON abbia ostacoli di alcun genere , foglie degli alberi comprese , quindi solo cielo aperto  anche se è insensibile alle oscillazioni che il mezzo riceve mentre l’equipaggio si muove all’interno del mezzo , privo dei piedini stabilizzatori.

Essendo il satellite un punto lontano si , ma ben fermo là da qualche parte nello spazio , è ovvio che

se sintonizzo  la parabola a Trieste e dopo due giorni la punto sullo stesso satellite da Aosta , la direzione di puntamento sarà cambiata , e per questo si troverà qui allegato un elenco di puntamenti

calcolati  per non cercare per ore quel bussolotto nello spazio siderale .

Il valore “ elevazione “ è l’angolo in gradi che la superficie parabolica deve avere rispetto alla verticale .

L’Azimuth è invece l’angolo di rotazione che la parabola deve assumere rispetto al sud della bussola facendo bene attenzione che se si tratta di un azimuth E , la parabola va ruotata da sud verso est , mentre se si tratta di un azimuth W , essa va ruotata verso Ovest.

Esempio :

Satellite Hotbird ( il più indicato per i programmi in italiano )

Parabola offset  ( non ha l’illumunatore ( LNB ) al centro , ma spostato verso il basso )

Località   : Trieste  ( o lì vicino )

Elevazione 12,1 ° = ruotare verso l’alto la parabola da verticale ( 0° gradi ) a 12 , 1 gradi .

Azimuth  0 ° = significa che si deve ruotare la parabola orizzontalmente fino a far coincidere il braccetto dell’LNB esattamente con il punto cardinale SUD della bussola .

Ruotare MOLTO LENTAMENTE fino a quando dal tv o dal satfinder si ode un tono acustico . Fissare la manopola della rotazione - elevazione , controllando che da fissa il tono permanga , e sia più acuto possibile .

Ci spostiamo ora ad Aosta :

Satellite Hotbird

Parabola offset

Località Aosta

Elevazione 11,8 ° = è un puntamento più basso ( di poco ) di Trieste , perché ci siamo allontanati             dal satellite.

Azimuth :8,5 ° Est = ruotare la parabola , partendo dal sud della bussola , di 8,5 ° verso l’est della bussola .

Ci spostiamo ora a Cracovia ( PL )

Elevazione 6,3° solamente ,

Azimuth 9,1 ° W  Attenzione che ora la parabola va ruotata dal sud della bussola , verso Ovest ( la lettera W  ) di 9,1 °

Ora ci spostiamo a Siracusa

Elevazione  21° ( sono tanti , ma ci stiamo spostando sempre più “ sotto “al satellite , quindi dobbiamo puntarla sempre più verso l’alto )

Azimuth  3,3 ° W  quindi solo 3,3 ° partendo dal sud ruotare verso ovest  , una piccolezza .

Il ricevitore in oggetto è programmato per ricevere 5 differenti satelliti , ha funzioni di sicurezza bambini , OSD in italiano , possibilità di controllare contemporaneamente gli ultimi 6 canali  visionati , ha il fermo immagine , la funzione Zoom , 400 pagine di teletext in memoria , orologio , timer ed il satfinder incorporato ( comodissimo ), e tante altre diavolerie . Ed al mattino mi sveglia alle 6.59 , quando comincia il giornale radio !

E se non lo uso in camper , lo uso in casa !

Se qualcuno necessitasse di ulteriori chiarimenti , mi troverà su

Gianbruno.galesso@virgilio.it

Nella speranza di poter essere stato utile a qualcuno , invio a tutti i 73 ( saluti )   de  IW3ARG

Gian Bruno.